| Инструкция по установке для NLAV841082 ПОРОГИ RAV4 D76, НЕРЖ. СТАЛЬ, 2 ШТ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Модель |  |  |  | Toyota RAV-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модельный год |  |  |  | 2010 |  |  |  |
|  | Код изделия |  |  |  | NLAV841082 |  |  |  |
|  |  | Масса изделия |  | 15,7 кг |  |  |  |  |
|  |  | Время установки |  | 30 мин. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантия |  | 3 года |  |  |  |  |

| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Головки 13, 17 с воротком |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ 13 |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Порог (прав., лев.), 2 шт. |  | 2 | Кронштейн передний (прав., лев.), 2шт. |  | 3 | Кронштейн задний (прав., лев.), 2шт. |  | 4 | Закладная М10, 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М8х25 (нерж.) 8шт. |  | 6 |  | Гайка M8 (нерж.) 8шт |  | 7 |  | Гайка M10 4шт |  | 8 |  | Шайба 8 (кузов, нерж.) 16шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Шайба 10 (кузов.) 4шт |  | 10 |  | Гровер 8 (нерж.) 8шт. |  | 11 |  | Гровер 10 4шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4 2 7, 9, 11 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Установить закладные поз.4 в отверстия в передней части днища автомобиля (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.7, 9 и 11. Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |
|  | 4 3 7, 9, 11 |
| Шаг 2 Установить закладные поз.4 в отверстия в задней части днища автомобиля (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.3, закрепить крепежом поз.7, 9 и 11. Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |

6, 8, 10 1 5, 8

Шаг 3 Установить пороги поз.1 на кронштейны поз.2 и 3, закрепить крепежом поз.5, 6, 8 и 10. На рисунке показана задняя часть правого порога. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 4 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13.