| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита задняя уголки d60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для HYUNDAI CRETA 2016- |  |  |  |  |
|  |  | R8632M0200 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головки 13, 17 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Уголки (правый, левый), 2шт. |  | 2 | Кронштейн (прав.,лев.), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Крепеж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Болт М10х1.25х30 4шт. |  | 4 |  | Шайба 10 (кузовная) 4шт |  | 5 |  | Гровер 10 4шт. |  | 6 |  | Гровер 8 4шт. |

| 7 |  | Болт М8х30 4шт. |  | 8 |  | Гайка М8 4шт. |  | 9 |  | Шайба 8 (кузовная) 8шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Установить на лонжероны (правый и левый) кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.3, 4и 5 Инструмент: Головка 17 с воротком.

Шаг 2 Установить защиту поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.6,7,8 и 9. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 3 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм М10 - 43÷49 Нм. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!