| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита заднего бампера "уголки" d 76 одинарные |  |  |  |  |  |  |
| для INFINITI QX56 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INQX.76.1279 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 40 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 40 | мин. |
| Масса |  | 12,1 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13, 19 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Уголок (правый, левый), 2шт. |  | 2 | Кронштейн (правый, левый), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Кронштейн (правый, левый), 2шт. |  | 4 | Закладная М12, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М8х25 6шт. |  | 6 |  | Болт М12х1,25х45 4шт. |  | 7 |  | Гайка М8 6шт. |  | 8 |  | Гайка М12 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Шайба 8 (кузов.) 12шт. |  | 10 |  | Шайба 12 (кузов.) 6шт. |  | 11 |  | Гровер 8 6шт. |  | 12 |  | Гровер 12 6шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать буксировочную проушину с левого лонжерона. |  |
| --- | --- |
|  | 6, 10, 12 |
| Шаг 2 Установить кронштейны поз.2 на штатные резьбовые отверстия лонжеронов (справа и слева), закрепить крепежом поз.6, 10 и 12. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |
|  | 8, 10, 12 3 4 |

5, 9 7, 9, 11 1

Шаг 3 Установить уголки поз.1 на кронштейны поз.2 и 3, закрепить крепежом поз.5, 7, 9 и 11. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 4 Выровнять уголки, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм М12 - 78÷88 Нм. Инструмент: Головка 13, 19 с воротком, ключ 13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!