| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТСУ |  |  |  |  |
|  |  | SSANG YONG ACTION ’2011 |  |  |  |  |
|  |  | SYAC.10.4051 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 60 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса |  | 16,8 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 19, 21 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Шестигранник 4 |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Труба, 1шт. |  | 2 | Кронштейн (правый., левый), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3 | Фаркоп, 1шт. |  | 4 | Кронштейн розетки, 1шт. |  | 5 | Электро розетка, 1шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепеж: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 |  | Болт М12х35х1,25 6шт. |  | 11 |  | Болт М12х40х1,25 4шт. |  | 12 |  | Болт М14х50 2шт. |  | 13 |  | Гайка М12x1.25 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Гайка М14 2шт. |  | 15 |  | Шайба 12 (кузов) 6шт. |  | 16 |  | Шайба 12 6шт. |  | 17 |  | Шайба 14 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 |  | Гровер 12 10шт. |  | 19 |  | Гровер 14 2шт. |  | 20 |  | БолтМ5х35 с внутр.шестигр. (нерж.) 3шт. |  | 21 |  | Гайка М5 самоконтр. (нерж.) 3шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепление страховочного троса

| Левый лонжерон | 2 10, 15, 18 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Установить кронштейн поз.2 на лонжероны (левый и правый), закрепить крепежом поз.10, 15 и 18 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |
| 11, 16, 18 11, 18 11, 18 13, 16, 18 11, 16, 18 13, 16, 18 |  |
| Шаг 2 Установить трубу поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.11, 13, 16 и 18. Инструмент: Головка 19 с воротком, ключ 19. |  |

3 4 12, 17 14, 17, 19

Шаг 3 Смонтировать на трубу поз.1 фаркоп поз.3, закрепить крепежом поз.12, 14, 17 и 19, установив на один из болтов кронштейн поз.4. Инструмент: Головка 21 с воротком, ключ 21.

Шаг 4 Смонтировать на кронштейн поз.4 электророзетку поз.5, закрепить крепежом поз.20 и 21. Инструмент: Ключ 8, шестигранник 4.

Шаг 5 Выровнять детали, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М12 - 88÷98 Нм М14 - 137÷157 Нм. Инструмент: Головка 19, 21 с воротком, ключ 19.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!