| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решетка передняя мини d 76/51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для TOYOTA LC PRADO 150 |  |  |  |  |
|  |  | NL15551104 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Головки 10, 13, 19 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ 13 |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1 шт. |  | 2 | Кронштейн правый, 1шт. |  | 3 | Кронштейн левый, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Пластина, 2шт. |  | 5 | Пластина номера, 1шт. |  | 6 | Втулка, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 7 |  | Болт М8х25 (нерж.) 2шт. |  | 8 |  | Болт М8х170 2шт. |  | 9 |  | Болт М12х1,25х30 2шт. |  | 10 |  | Гайка 8 (нерж.) 2шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Гайка 8 2шт |  | 12 |  | Гайка 12 (нерж.) 2шт |  | 13 |  | Шайба 8 (кузов, нерж.) 4шт |  | 14 |  | Шайба 8 (кузов.) 4шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 |  | Шайба 12 (кузов, нерж.) 2шт |  | 16 |  | Шайба 12 (кузов) 2шт |  | 17 |  | Гровер 8 (нерж.) 2шт. |  | 18 |  | Гровер 8 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 19 |  | Гровер 12 (нерж.) 2шт. |  | 20 |  | Гровер 12 2шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать брызговики из под переднего бампера, вывернув фиксаторы (4шт.) Демонтировать защитный пыльник моторного отсека, отвернув 5 болтов. Инструмент: Головка 10 с воротком. |  |
| --- | --- |
|  | 2 9, 16, 20 |
| Шаг 2 Установить кронштейны поз.2 и 3 на кронштейны под лонжеронами (справа и слева), закрепить крепежом поз.9, 16 и 20. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |

|  | 11, 14, 18 8, 14 6 4 |
| --- | --- |
| Шаг 3 Установить на передние части лонжеронов пластины поз.4 (через решетку в бампере, справа и слева), закрепить крепежом поз.8, 11, 14 и 18 через втулки поз.6. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |
| 12, 16, 19 | 7, 13 10, 13, 17 |
| Шаг 4 Установить решетку поз.1 на кронштейны поз.2 и 3, закрепить крепежом поз.12, 16 и 19. Закрепить решетку к пластинам поз.4 крепежом поз.7, 10, 13 и 17 Инструмент: Головка 13, 19 с воротком, ключ 13. |  |
| Шаг 5 Выровнять решетку, окончательно затянуть крепеж, установить номерной знак на пластину поз.5. Инструмент: Головка 13, 19 с воротком, ключ 13. |  |
| Шаг 6 Подрезать по месту пыльник моторного отсека, установить его на место. Подрезать по месту брызговики, установить их на место. Инструмент: Головка 10. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |