| Инструкция по установке для NL20550656 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ LС200 D76/76, НЕРЖ. СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Модель |  |  |  | TOYOTA LC200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модельный год |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  | Код изделия |  |  |  | NL20550656 |  |  |  |
|  |  | Масса изделия |  | 21,4 кг |  |  |  |  |
|  |  | Время установки |  | 40 мин. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантия |  | 3 года |  |  |  |  |

Просим Вас обращать внимание Покупателя на возможность звуковой реакции при установке данного изделия на автомобиль с датчиками парковки.

| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Головки 13, 19 с воротком |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Пластина, 2шт. |  | 3 | Закладной болт, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Верхний кронштейн, 2шт. |  | 5 | Растяжка, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 6 |  | Болт М8х20 (нерж.) 2шт. |  | 7 |  | Болт М8х25 2шт. |  | 8 |  | Болт М12х1,25х50 4шт. |  | 9 |  | Гайка M8 (нерж.) 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Гайка M8 4шт. |  | 11 |  | Шайба 8 (нерж., кузов.) 2шт. |  | 12 |  | Шайба 8 (нерж.) 2шт. |  | 13 |  | Шайба 8 (кузов.) 6шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Шайба 12 (кузов.) 4шт. |  | 15 |  | Гровер 8 (нерж.) 2шт. |  | 16 |  | Гровер 8 4шт. |  | 17 |  | Гровер 12 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать штатные передние буксирные проушины (правую и левую) и площадку номерного знака в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля TOYOTA LC200. Инструмент: Согласно инструкции по ремонту. |  |
| --- | --- |
|  | 3 10, 13, 16 5 4 7, 13 |
| Шаг 2 Установить закладные поз.3 в отверстия бруса радиатора (изнутри бруса, справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.4 и растяжки поз.5, закрепить крепежом поз.7, 10, 13 и 16. Инструмент: Ключ 13. |  |
|  | Штатная проушина 2 8, 14, 17 |
| Шаг 3 Установить решетку поз.1 на площадки буксирных проушин (справа и слева), закрепить крепежом поз. 6, 9 и 11 с пластинами поз.2, установив на пластины штатные буксирные проушины. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |
| 9, 12, 15 7 6, 11 |  |
| Шаг 4 Закрепить решетку поз.1 к растяжкам поз.5, закрепить крепежом поз.6, 9, 11, 12 и 15. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ13. |  |
| Шаг 5 Выровнять решетку, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8- 20÷24 Нм М12- 78÷88 Нм. Инструмент: Головка 13, 19 с воротком, ключ13. |  |