| Инструкция по установке для NL20480567 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ LC200 ТРОЙНАЯ D60/60/42, НЕРЖ. СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Модель |  |  |  | TOYOTA LC200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модельный год |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  | Код изделия |  |  |  | NL20480567 |  |  |  |
|  |  | Масса изделия |  | 10,8 кг |  |  |  |  |
|  |  | Время установки |  | 25 мин. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантия |  | 3 года |  |  |  |  |

| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Головки 13, 19 с воротком |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Труба средняя, 1шт. |  | 2 | Кронштейн (правый, левый), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Труба нижняя, 1шт. |  | 4 | Труба верхняя, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М8х25 6шт. |  | 6 |  | Болт М8х30 2шт. |  | 7 |  | Гайка M8 8шт. |  | 8 |  | Шайба 8 (кузов.) 16шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Гровер 8 8шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать штатные передние буксирные проушины (правую и левую) в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля TOYOTA LC200. Инструмент: Согласно инструкции по ремонту. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Штатный крепеж |  | 2 |
| Шаг 2 Установить на площадку буксирной проушины правого лонжерона кронштейн поз.2, закрепить штатным крепежом, установив на кронштейн штатную буксирную проушину согласно рисунка. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |  |
|  | Штатный крепеж 2 |  |
| Шаг 3 Установить на площадку буксирной проушины левого лонжерона кронштейн поз.2, закрепить штатным крепежом, установив на кронштейн штатную буксирную проушину согласно рисунка. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |  |
| 7, 8, 9 5, 8 5, 8 |  |  |
| Шаг 4 Установить трубу поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.5, 7, 8 и 9. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ13. 5, 8 |  |  |
| 7, 8, 9 6, 8 4 3 |  |  |
| Шаг 5 Установить на трубу поз.1 трубы поз.3 и 4, закрепить крепежом поз.5, 6, 7, 8 и 9. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ13. |  |  |
| Шаг 6 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8- 20÷24 Нм М12- 78÷88 Нм. Инструмент: Головка 13, 19 с воротком, ключ13. |  |  |