| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Решетка 60х42 |  |  |  |  |
|  |  | для VW TIGUAN |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головки 10,13 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Дрель со сверлом 7мм. |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Втулка, 2шт. |  | 3 | Шайба, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 4 |  | Болт М6х30 2шт. |  | 5 |  | Болт М8х30 2шт. |  | 6 |  | Гайка М6 2шт. |  | 7 |  | Шайба 6 (кузов) 4шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Шайба 8 (кузов) 2шт |  | 9 |  | Гровер 6 2шт. |  | 10 |  | Гровер 8 2шт. |  |  |  |  |

| Шаг 1 Отвернуть 2 болта крепления защитного пыльника силового агрегата (справа и слева). Инструмент: Головка 13 с воротком. |  |
| --- | --- |
| 2 5, 8, 10 |  |
| Шаг 2 Смонтировать решетку поз.1, совместив кронштейны с освободившимися отверстиями, установив втулки поз.2, закрепить крепежом поз.5, 8 и 10. Инструмент: Головка 13 с воротком. |  |
| Шаг 3 Разметить отверстия в бампере под верхние кронштейны решетки. |  |
| Шаг 4 Просверлить бампер. Инструмент: Дрель со сверлом 7мм. |  |

6,7, 9 4, 7 3

Шаг 5 Закрепить верхние кронштейны к бамперу крепежом поз.4, 6, 7 и 9, установив с обратной стороны бампера шайбы поз.3. Инструмент: Головка 10 с воротком, ключ 10.

Шаг 7 Выровнять решетку, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 10, 13 с воротком, ключ 10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!