| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Порог 76 с проступью |  |  |  |  |
|  |  | для VW TIGUAN |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Отвертка плоская |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ рожковый 13,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Головки 13,17 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Порог (прав.,лев.), 2шт. |  | 2 | Кронштейн передний (прав.,лев.), 2шт. |  | 3 | Кронштейн задний (прав.,лев.), 2шт. |  | 4 | Закладной болт, 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М8х25 8шт. |  | 6 |  | Гайка М8 8шт. |  | 7 |  | Гайка М10 4шт. |  | 8 |  | Шайба 8(кузов) 16шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Шайба 10 (кузов) 4шт |  | 10 |  | Гровер 8 8шт. |  | 11 |  | Гровер 10 4шт. |  |  |  |  |

| Шаг 1 Демонтировать заглушки в передней части днища автомобиля (справа и слева). Инструмент: Отвертка плоская. |  |
| --- | --- |
| Шаг 2 Демонтировать заглушки в задней части днища автомобиля (справа и слева). Инструмент: Отвертка плоская. |  |
| 2 4 7, 9, 11 |  |
| Шаг 3 Завести в отверстия в кузове закладные болты поз.4 и установить кронштейны поз.2 (правый и левый) на переднюю часть днища, закрепить крепежом поз.7,9,11. Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |
| 4 7, 9, 11 3 |  |
| Шаг 4 Завести в отверстия в кузове закладные болты поз.4 и установить кронштейны поз.3 (правый и левый) на заднюю часть днища, закрепить крепежом поз.7,9,11. Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |

6, 8, 10 5, 8 Шаг 5

Установить пороги на кронштейны (показана передняя часть порога), закрепить крепежом поз.5,6,8 и 10. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ13.

Шаг 6 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13, 17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!