| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита переднего бампера d 60 |  |  |  |
|  | для VW TOUAREG 2010 |  |  |  |
|  | VWTG.48.1190 |  |  |  |

| Время установки |  | 40 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 40 | мин. |
| Масса |  | 8,8 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13, 17 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита, 1шт. |  | 2 | Закладная М8, 2шт. |  | 3 | Закладная М10, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 4 |  | Шпилька М10х60 2шт. |  | 5 |  | Гайка М8 2шт. |  | 6 |  | Гайка М10 2шт. |  | 7 |  | Шайба 8 (кузов) 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Шайба 10 (кузов) 2шт. |  | 9 |  | Гровер 8 2шт. |  | 10 |  | Гровер 10 2шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 6, 8, 10 3 4 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Установить закладные поз.3 на подрамник, ввернуть шпильки поз.4. Закрепить защиту поз.1 крепежом поз.6, 8 и 10. Инструмент: Головка с воротком 13, ключ 13. |  |
|  | 5, 7, 9 2 |
| Шаг 2 Установить закладные поз.2 на подрамник. Установить защиту поз.1, закрепить крепежом поз.5, 7 и 9. Инструмент: Головка с воротком 13, ключ 13. |  |
| Шаг 3 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8- 20÷24 Нм М10 - 43÷49 Нм. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |