| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита заднего бампера d 60 |  |  |  |
|  | для VW TOUAREG 2010 |  |  |  |
|  | VWTG.75.1193 |  |  |  |

| Время установки |  | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 30 | мин. |
| Масса |  | 6,6 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Головка 19 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита, 1шт. |  | 2 | Кронштейн, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М12х30 2шт. |  | 4 |  | Шайба 12 (кузов) 2шт. |  | 5 |  | Гровер 12 2шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Штатный крепеж 2 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Вывернуть саморезы крепления нижней кромки бампера. Ослабить гайку хомута крепления выхлопного патрубка, опустить патрубок вниз (справа и слева). Вывернуть штатные болты крепления бруса бампера (справа и слева). Установить на резьбовые отверстия кронштейны поз.2, закрепить штатным крепежом. Инструмент: Согласно технологической карты завода-изготовителя. |  |
| 3, 4, 5 1 |  |
| Шаг 2 Установить на кронштейны поз.2 защиту поз.1, закрепить крепежом поз. 3, 4 и 5. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |
| Шаг 3 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Закрепить выхлопные патрубки и нижнюю кромку бампера. Момент затяжки: М12 - 78÷88 Нм. Штатный крепеж – согласно технологической карты завода-изготовителя. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |