| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Решетка передняя мини низкая d60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VW MULTIVAN CALIFORNIA |  |  |  |  |  |
|  |  | VWMU.56.1044 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 10, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 10, 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Дрель со сверлом 9мм |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Втулка, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М6х40 2шт. |  | 4 |  | Болт М8х60 2шт. |  | 5 |  | Гайка М6 2шт. |  | 6 |  | Гайка М8 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Шайба 6 (кузов) 4шт. |  | 8 |  | Шайба 8 (кузов) 2шт. |  | 9 |  | Гровер 6 2шт. |  | 10 |  | Гровер 8 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать защитный пыльник моторного отсека. |  |
| --- | --- |
|  | 3, 7 5, 7, 9 |
| Шаг 2 Демонтировать болты крепления бампера к кронштейнам. Установить решетку поз.1 на кронштейны бампера (между кронштейном и бампером), закрепить крепежом поз.3, 5, 7 и 9. Инструмент: Голова 10 с воротком, ключ 10. |  |
| Шаг 3 Разметить по месту отверстия верхних точек крепления решетки. |  |
| Шаг 4 Просверлить бампер и брус бампера. Инструмент: Дрель со сверлом 9мм. |  |

4, 8 6, 8, 10 2

Шаг 5 Установить в верхние точки крепления болты поз.4 с установленными шайбами поз.8, с обратной стороны бампера (между бампером и брусом) надеть на них втулки поз.2. С внутренней стороны бруса навернуть на болты крепеж поз.6, 8 и 10. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 3 Выровнять детали, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 10, 13 с воротком, ключ 10, 13.

Шаг 4 Установить защитный пыльник моторного отсека, подрезав его по месту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!