| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита задняя d60 |  |  |  |  |
|  |  | для VW MULTIVAN CALIFORNIA |  |  |  |  |
|  |  | VWMU.75.1047 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головки 10 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита,1шт. |  | 2 | Кронштейн (прав., лев.), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М6х25 4шт. |  | 4 |  | Гайка М6 4шт. |  | 5 |  | Шайба 6 (кузов) 8шт |  | 6 |  | Гровер 6 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Штатный крепеж 2 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Выкрутить болты крепления пыльников заднего свеса автомобиля (справа и слева). Установить на освободившиеся отверстия кронштейны поз.2, закрепить штатным крепежом. На фотографии левая сторона автомобиля Инструмент: Головка 10 с воротком. |  |
| 3, 5 4, 5, 6 |  |
| Шаг 2 Смонтировать защиту поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.3, 4, 5 и 6. Примечание: При контакте защиты с фаркопом ослабить болты крепления фаркопа. Инструмент: Головка 10 с воротком, ключ 10. |  |
| Шаг 3 Выровнять уголки, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 10 с воротком, ключ 10. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |