| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пороги труба d60 ( комплект 2 шт ) |  |  |  |  |
|  |  | для VW MULTIVAN CALIFORNIA |  |  |  |  |
|  |  | VWMU.80.1046 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13, 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13, 17 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Порог (прав.,лев.), 2шт. |  | 2 | Кронштейн передний (прав.,лев.), 2шт. |  | 3 | Кронштейн средний (прав.,лев.), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Кронштейн задний (прав.,лев.), 2шт. |  | 5 | Закладная передняя, 2шт. |  | 6 | Закладная средняя, 2шт. |  | 7 | Закладная задняя, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 8 |  | Болт М8х25 14шт. |  | 9 |  | Болт М10х25 4шт. |  | 10 |  | Болт М10х40 2шт. |  | 11 |  | Гайка М8 14шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Шайба 8(кузов) 32шт |  | 13 |  | Шайба 10 (кузов) 6шт |  | 14 |  | Гровер 8 18шт. |  | 15 |  | Гровер 10 6шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать защитные кожухи с порогов автомобиля (справа и слева). |  |
| --- | --- |
|  | 11, 12, 14 8, 12, 14 5 2 |
| Шаг 2 Завести в отверстия в передней часть днища а/м закладные поз.5 (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.8, 11, 12 и 14. (Показан правый порог). Инструмент: Головка 13 с воротком. |  |
|  | 10, 13, 15 6 3 |
| Шаг 3 Завести в отверстия в средней часть днища а/м закладные поз.6 (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.3, закрепить крепежом поз.10, 13 и 15. (Показан правый порог). Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |

| 10, 13, 15 | 4 7 |
| --- | --- |
| Шаг 4 Завести в отверстия в задней часть днища а/м закладные поз.7 (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.4, закрепить крепежом поз.10, 13 и 15. (Показан правый порог). Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |
| 11, 12, 14 8, 12 |  |
| Шаг 5 Установить пороги (правый и левый) на кронштейны (показана задняя часть правого порога), закрепить крепежом поз.8, 11, 12 и 14. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ13. |  |
| Шаг 6 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Установить на место защитные кожухи, подрезав их по месту. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13, 17. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |