| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пороги 2-мя проступями d 76 |  |  |  |  |
| для VW AMAROK 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VWAM.81.1237 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 40 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 40 | мин. |
| Масса |  | 20,3 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13, 17 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Порог (правый, левый), 2шт. |  | 2 | Кронштейн передний (правый, левый), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Кронштейн задний (правый, левый), 2шт. |  | 4 | Закладная передняя, 2шт. |  | 5 | Закладная задняя, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 6 |  | Болт М8х25 8шт. |  | 7 |  | Болт М10х40 2шт. |  | 8 |  | Гайка М8 8шт. |  | 9 |  | Гайка М10 6шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Шайба 8 (кузов.) 16шт |  | 11 |  | Шайба 10 (кузов.) 8шт |  | 12 |  | Гровер 8 8шт. |  | 13 |  | Гровер 10 8шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать штатные пороги и их кронштейны согласно руководства по ремонту автомобиля VW AMAROK 2010 (если установленны). Инструмент: Согласно руководства по ремонту. |  |
| --- | --- |
|  | 9, 11, 13 2 4 7, 11, 13 |
| Шаг 2 Через отверстие в раме (указанно стрелкой) установить закладные поз.4 (справа и слева). На закладные установить кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.7, 9, 11 и 13. Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |
|  | 5 3 9, 11, 13 |
| Шаг 3 Через отверстие в раме (указанно стрелкой) установить закладные поз.5 (справа и слева). На закладные установить кронштейны поз.3, закрепить крепежом поз.9, 11 и 13. Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |

6, 10 1 8, 10, 12

Шаг 4 Установить пороги на кронштейны поз.2 и 3, закрепить крепежом поз.6, 8, 10 и 12 (показана передняя часть правого порога). Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 5 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм М10- 43÷49 Нм. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!