| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита заднего бампера уголки d 60 |  |  |  |  |  |  |
| для VW AMAROK 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VWAM.76.1250 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 30 | мин. |
| Масса |  | 4,5 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Головка 10 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Уголок, 2 шт. |  | 2 | Шайба, 4 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

|  |  |  |  | 3 |  | Болт М6х25 4шт. |  | 4 |  | Гровер 6 4шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3,4 2 1 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Выкрутить штатные болты крепления бампера. Установить уголки на освободившиеся резьбовые отверстия, закрепить крепежом поз. 3 и 4 с шайбами 2. Инструмент: Головка 10 с воротком. |  |
| Шаг 2 Выровнять уголки, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М6 - 8÷10 Нм. Инструмент: Головка 10. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |