| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пороги труба d76 с декоративными элементами из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для HYUNDAI ix35 |  |  |  |  |
|  |  | HYIX.84.1064 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13, 17 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Порог, 2шт. |  | 2 | Кронштейн передний (прав.,лев.), 2шт. |  | 3 | Кронштейн задний (прав.,лев.), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Закладная М10, 6шт. |  | 5 | Закладная М8, 2шт. |  | 6 | Шайба, 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 7 |  | Болт М10х25 8шт. |  | 8 |  | Гайка М8 2шт. |  | 9 |  | Гайка М10 14шт. |  | 10 |  | Шайба 8(кузов) 2шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Шайба 10 (кузов) 22шт |  | 12 |  | Гровер 8 2шт. |  | 13 |  | Гровер 10 14шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 8, 10, 12 5 9, 11, 13 2 6 4 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Завести в отверстия в передней часть днища а/м (у мест установки домкрата) закладные поз.4 и 5 (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.8, 9, 10, 11, 12 и 13 с шайбами поз.6. (Показан правый порог). Инструмент: Головка 13, 17 с воротком. |  |
|  | 9, 11, 13 6 4 3 |
| Шаг 2 Завести в отверстия в задней часть днища а/м (у мест установки домкрата) закладные поз.4 (справа и слева). Установить на закладные кронштейны поз.3, закрепить крепежом поз.9, 11 и 13 с шайбами поз.6. (Показан правый порог). Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |

7, 11 9, 11, 13

Шаг 3 Установить пороги (правый и левый) на кронштейны (показана передняя часть правого порога), закрепить крепежом поз.7, 9, 11 и 13. Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ17.

Шаг 4 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Установить на место защитные кожухи, подрезав их по месту. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!