| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита переднего бампера d76/42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HYUNDAI SANTA FE 2010 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 30 | мин. |
| Масса |  | 7,1 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита, 1шт. |  | 2 | Втулка, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М8х25 2шт. |  | 4 |  | Болт М8х40 2шт. |  | 5 |  | Гайка М8 2шт. |  | 6 |  | Шайба 8 (кузов) 6шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 7 |  | Гровер 8 4шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать защиту моторного отсека. Инструмент: Согласно технологической карте. |  |
| --- | --- |
|  | 3, 6 5, 6, 7 |
| Шаг 2 Установить защиту поз.1 на кронштейны сайлентблоков нижних рычагов, закрепить крепежом поз.3, 5, 6 и 7. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |
| Шаг 3 Установить на место защиту моторного отсека, подрезав ее по месту. Инструмент: Согласно технологической карте. |  |

| 2 | 4, 6, 7 |
| --- | --- |
| Шаг 4 Закрепить защиту поз.1 к штатным резьбовым отверстиям крепежом 4, 6 и 7 через втулки поз.2 Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |
| Шаг 5 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |