| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пороги труба d60 изогнутые |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HYUNDAI SANTA FE 2010 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 60 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 60 | мин. |
| Масса |  | 14,1 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Головка 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Пороги (прав., лев.), 2шт. |  | 2 | Закладная пластина, 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М8х25 4шт. |  | 4 |  | Шайба 8 (кузов) 4шт. |  | 5 |  | Гровер 8 4шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3, 4, 5 Штатный болт 1 2 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Установить пороги (справа и слева), закрепить переднюю часть порога крепежом поз.3, 4 и 5 с закладной поз.2 и штатным болтом. Инструмент: Головка 13 с воротком. 2 |  |
|  | 3, 4, 5 |
| Шаг 2 Закрепить заднюю часть порога крепежом поз.3, 4 и 5 с закладной поз.2. Инструмент: Головка 13 с воротком. |  |
| Шаг 3 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм. Инструмент: Головка 13 с воротком. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |