| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пороги труба d76 с проступями |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HYUNDAI SANTA FE 2010 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 60 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 60 | мин. |
| Масса |  | 21,5 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 10, 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Пороги (прав., лев.), 2шт. |  | 2 | Кронштейн передний (прав., лев.) , 2шт |  | 3 | Кронштейн задний (прав., лев.) , 2шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Закладная пластина, 8шт. |  | 5 | Закладной болт М6, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 6 |  | Болт М8х25 12шт. |  | 7 |  | Гайка М6 2шт. |  | 8 |  | Гайка М8 4шт. |  | 9 |  | Шайба 6 (кузов) 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 |  | Шайба 8 (кузов) 16шт. |  | 11 |  | Гровер 6 2шт. |  | 12 |  | Гровер 8 12шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Штатный болт 6, 10, 12 6, 10, 12 4 4 2 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Установить кронштейны поз.2 на переднюю часть днища автомобиля (справа и слева), закрепить крепежом поз.6, 10 и 12 с закладными поз.4. Инструмент: Головка 10, 13 с воротком. 4 |  |
|  | 4 6, 10, 12 7, 9, 11 5 3 6, 10, 12 |
| Шаг 2 Установить кронштейны поз.3 на заднюю часть днища автомобиля (справа и слева), закрепить крепежом поз. 6, 7, 9, 10, 11 и 12 и с закладными поз.4 и 5. Инструмент: Головка 10, 13 с воротком. |  |
| 8, 10, 12 6, 10 |  |
| Шаг 3 Установить пороги поз.1 на кронштейны поз.2 и 3, закрепить крепежом поз.6, 8, 10 и 12 Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |
| Шаг 4 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М6 - 8÷10 Нм М8 - 20÷24 Нм. Инструмент: Головка 10, 13 с воротком, ключ 13. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |