|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Страна сборки | Период выпуска | кузов/ vin/серия | Тип и V ДВС | Тип КПП | Хар-р привода | Другие особенности |
|  | Защита рулевых тяг Hy.H1.081.H(L) | Hyundai H1 |  | 2008- |  |  |  |  |  |

Изделие предназначено для защиты агрегата автомобиля от механических повреждений, вызванных дефектами дороги и воздействием посторонних предметов. Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 735.434 Кожух | 1 |
|  | Комплект крепежа 273.353 |  |
| 2 | 713.001-01 Втулка Ø21x8 | 2 |
| 3 | 301.069 Гайка закладная М10 | 1 |
| 4 | Болт М6x30 | 2 |
| 5 | Болт М10x60 | 1 |
| 6 | Шайба гроверная, 6 | 2 |
| 7 | Шайба гроверная, 10 | 1 |
| 8 | Шайба увеличенная, 6 | 2 |
| 9 | Шайба увеличенная, 10 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Установку производить вместе с кожухом защиты картера, часть крепежа (на рисунке подписан) – из комплекта защиты картера.

- Открутить два болта крепления штатного пыльника (рис. 1)

- На поперечину положить закладную гайку 3, совместив её с отверстием, показанным на рисунке (рис.2)

- Установить кожух 1, так чтобы ослабленный крепёж задней части кожуха защиты картера (на рисунке подписан) вошёл в прорези кожуха 1. Кожух должен быть между втулками 21x20 и защитой картера (рис. 3)

- Заднюю часть кожуха 1 крепить двумя болтами 4 (М6x30) к штатным резьбовым отверстиям через втулки 2 и болтом 5 (М10x60) к закладной гайке 3.

- Затянуть крепёж

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов  М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм.

Защита рулевых тяг на автомобили Hyundai H1

Рис.1                                                                               Рис.2

Рис.3