| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита нижняя (уст-ся с изд. Решетка передняя мини d 76 низкая ) |  |  |  |  |  |  |
| для INFINITY QX56 ’2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INQX.59.1265 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 15 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 15 | мин. |
| Масса |  | 3,1 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 17 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита, 1шт. |
| --- | --- |

Крепеж:

| 2 |  | Болт М10х25 (нерж.)4шт. |  | 3 |  | Гайка М10 (нерж.)4шт. |  | 4 |  | Шайба 10 (кузов.,нерж.) 8шт |  | 5 |  | Гровер 10 (нерж.) 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Установить изделие INQX.56.1264 «Решетка передняя мини d 76 низкая» Инструмент: Согласно инструкции по установке.

3, 4, 5 2, 4 INQX.56.1264 поз.2 1

Шаг 2 Установить защиту поз.1 на кронштейн поз.2 комплекта INQX.56.1264, закрепить крепежом поз.2, 3, 4 и 5 Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17.

Шаг 3 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М10 - 43÷49 Нм. Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!