| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита переднего бампера d 60 одинарная |  |  |  |  |
| для INFINITY QX56 ’2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INQX.48.1268 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 40 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 40 | мин. |
| Масса |  | 9,5 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 17 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Магнитный держатель (проволока) |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита, 1шт. |  | 2 | Кронштейн, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Закладная М10, 1шт. |
| --- | --- |

Крепеж:

| 4 |  | Болт М10х25 4шт. |  | 5 |  | Гайка М10 5шт. |  | 6 |  | Шайба 10 8шт. |  | 7 |  | Шайба 10 (кузов.) 1шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 |  | Гровер 10 5шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 1 3 4

Шаг 1 Ослабить болты крепления буксировочной проушины, вывернуть винт, указанный на виде 1 рисунка, сдвинуть проушину максимально вперед. Вывернуть болты согласно видов 2 и 3 рисунка. Инструмент: Головка 17 с воротком.

Шаг 2 С помощью магнитного держателя или проволоки завести закладную поз.3 (вид 4 рисунка), через отверстие в боковой полке лонжерона (вид из-за колеса), в указанное отверстие лонжерона. Инструмент: Магнитный держатель.

Штатный крепеж 5, 7, 8 3

Шаг 3 Установить кронштейн поз.2 на закладную поз.3 и освободившиеся резьбовые отверстия, закрепить крепежом поз.5, 7 и 8. Инструмент: Головка 17 с воротком.

4, 6 5, 6, 8

Шаг 4 Установить защиту поз.1 на кронштейн поз.2, закрепить крепежом поз.4, 5, 6 и 8. Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17.

Шаг 5 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М10 - 43÷49 Нм Штатные болты – Согласно инструкции по ремонту. Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!