| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пороги 2-мя проступями d 76 |  |  |  |  |
| для INFINITI QX56 ’2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INQX.81.1273 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 40 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 40 | мин. |
| Масса |  | 18,2 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Порог (правый, левый), 2шт. |  | 2 | Кронштейн (правый, левый), 4(2/2)шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М8х25 8шт. |  | 4 |  | Гайка М8 8шт. |  | 5 |  | Шайба 8 (кузов.) 16шт |  | 6 |  | Гровер 8 8шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Если на автомобиле установлены штатные пороги, демонтировать их в соответствии с руководством по ремонту INFINITI QX56 2011. Инструмент: Согласно инструкции по ремонту. |  |
| --- | --- |
|  | Штатный крепеж |
| Шаг 2 Установить кронштейны поз.2 на переднюю часть кузова (справа и слева), закрепить штатным крепежом. Инструмент: Согласно инструкции по ремонту. |  |
|  | Штатный крепеж |
| Шаг 3 Установить кронштейны поз.2 на заднюю часть кузова (справа и слева), закрепить штатным крепежом. Инструмент: Согласно инструкции по ремонту. |  |

3, 5 4, 5, 6 1

Шаг 4 Установить пороги на кронштейны, закрепить крепежом поз.3, 4, 5 и 6 (показана передняя часть правого порога). Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 5 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм. Штатные болты – Согласно инструкции по ремонту. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13, Согласно инструкции по ремонту.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!