| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладки на торцы штатных порогов |  |  |  |  |  |  |
| для INFINITI QX56 ’2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INQX.95.1277 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 20 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 20 | мин. |
| Масса |  | 2,8 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Головка 10 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Накладка (правая, левая), 2шт. |
| --- | --- |

Крепеж:

| 2 |  | Болт М6х25 6шт. |  | 3 |  | Шайба 6 (кузов.) 6шт |  | 4 |  | Гровер 6 6шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Демонтировать штатные болты крепления порога Инструмент: Головка 10 с воротком.

2, 3, 4

Шаг 2 Установить накладки поз.1 на штатные пороги, закрепить крепежом поз.2, 3 и 4. Инструмент: Головка 10 с воротком.

Шаг 3 Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М6 - 8÷10 Нм. Инструмент: Головка 10 с воротком.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!