| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фаркоп |  |  |  |  |
|  |  | TOYOTA LC150 PRADO |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 8, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13, 19 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Отвертка крестовая |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Труба, 1шт. |  | 2 | Кронштейн правый, 1шт. |  | 3 | Кронштейн левый, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Фаркоп, 1шт. |  | 5 | Кронштейн розетки, 1шт. |  | 6 | Электро розетка, 1шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 10 |  | Болт М8х40 4шт. |  | 11 |  | Болт М12х1,25х45 4шт. |  | 12 |  | Болт М12х1,25х60 4шт. |  | 13 |  | Болт М12х1,25х70 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Гайка М12x1.25 6шт. |  | 15 |  | Шайба 12 12шт. |  | 16 |  | Шайба 8 (кузов) 4шт. |  | 17 |  | Шайба 12 (кузов) 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18 |  | Гровер 8 4шт. |  | 19 |  | Гровер 12 8шт. |  |  |  |  |

Крепление страховочного троса

| Шаг 1 Демонтировать штатную буксирную проушину с левого лонжерона автомобиля. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |
| --- | --- |
| 3 Левый лонжерон | 12, 17, 19 3 10, 16, 18 |
| Шаг 2 Закрепить кронштейн поз.2 на правый лонжерон, закрепить крепежом поз.10, 12, 16, 17, 18 и 19 к штатным резьбовым отверстиям в лонжероне. Закрепить кронштейн поз.3 на левый лонжерон, закрепить крепежом поз.10, 12, 16, 17, 18 и 19 к штатным резьбовым отверстиям в лонжероне. Инструмент: Головка 13, 19 с воротком. |  |
| 11, 15 14, 15, 19 1 14, 15, 19 11, 15 |  |
| Шаг 3 Смонтировать трубу поз.1 на кронштейны поз.2 и 3, закрепить крепежом поз.11, 14, 15 и 19. Инструмент: Голова 19 с воротком, ключ 19. |  |

4 5 13, 15 14, 15, 19

Шаг 4 Смонтировать на трубу поз.1 фаркоп поз.4, закрепить крепежом поз.13, 14, 15 и 19, установив на один из болтов кронштейн поз.5. Инструмент: Голова 19 с воротком, ключ 19.

Шаг 5 Выровнять детали, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 19 с воротком, ключ 19.

Шаг 6 Смонтировать на кронштейн поз.5 электророзетку поз.6. Инструмент: Ключ 8, отвертка крестовая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!