|  | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Страна сборки | Период выпуска | кузов/ vin/серия | Тип и V ДВС | Тип КПП | Хар-р привода | Другие особенности |
|  | Подножки GW.Ho.051.E(L) | Great Wall Hover |  | 2005 |  |  |  |  |  |

Изделие предназначено для защиты агрегата автомобиля от механических повреждений, вызванных дефектами дороги и воздействием посторонних предметов. Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.450 Подножка | 2 |
| 2 | 301.129 Кронштейн | 2 |
| 3 | 301.130 Кронштейн | 2 |

|  | Комплект крепежа 273.363 |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Хомут | 4 |
| 5 | Болт М10х25 | 8 |
| 6 | Гайка М10 | 16 |
| 7 | Шайба гроверная 10 | 16 |
| 8 | Шайба увеличенная 10 | 16 |
| 9 | Шайба 10 | 8 |

3. УСТАНОВКА

- Открутить 4 болта крепления бензобака (Рис 1)

- Установить хомуты 4 на лонжероны (рис. 2)

- Закрепить кронштейны 2 и 3 на лонжеронах, прикрутив их гайками (6) через шайбы и гроверы (9 и 7) к хомутам 4

- Прикрутить подножку 1 болтами 5 (М10x25) (рис.3)

- Затянуть крепёж. Прикрутить 4 штатных болта крепления бензобака.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов  М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм.

Подножки на автомобили Great Wall Hover

Рис.1                                                                                    Рис.2

Рис.3