| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фаркоп |  |  |  |
|  | Для SSANG YONG KYRON |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 8, 17, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 17, 19 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Отвертка крестовая |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Труба, 1шт. |  | 2 | Кронштейн (правый, левый), 2шт. |  | 3 | Фаркоп, 1шт. |  | 4 | Кронштейн розетки, 1шт. |  | 5 | Электро розетка, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 6 |  | Болт М10х120 6шт. |  | 7 |  | Болт М12х1,25х45 4шт. |  | 8 |  | Болт М12х1,25х70 2шт. |  | 9 |  | Гайка М10 6шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Гайка М12x1.25 4шт. |  | 11 |  | Шайба 10 (кузов) 12шт. |  | 12 |  | Шайба 12 10шт. |  | 13 |  | Гровер 10 6шт. |
| 14 |  | Гровер 12 6шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6, 11 9, 11, 13 2 Левый лонжерон | 2 Правый лонжерон 6, 11 9, 11, 13 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Установить кронштейны поз.2 (правый и левый) на лонжероны автомобиля, совместив отверстия в кронштейнах с отверстиями в лонжеронах, закрепить крепежом поз.6, 9, 11 и 13. Инструмент: Голова 17 с воротком, ключ 17. |  |
| 7, 12 10, 12, 14 1 7, 12, 14 10, 12, 14 7, 12 7, 12, 14 |  |
| Шаг 2 Смонтировать трубу поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.7, 10, 12 и 14. Инструмент: Голова 19 с воротком, ключ 19. |  |

4 8, 12 10, 12, 14 3

Шаг 3 Смонтировать на трубу поз.1 фаркоп поз.3, закрепить крепежом поз.8, 10, 12 и 14, установив на один из болтов кронштейн поз.4. Инструмент: Голова 19 с воротком, ключ 19.

Шаг 4 Выровнять детали, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 17, 19 с воротком, ключ 17, 19.

Шаг 5 Смонтировать на кронштейн поз.4 электророзетку поз.5. Инструмент: Ключ 8, отвертка крестовая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!