| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Порог d76 с проступью |  |  |  |  |
|  |  | для KIA MOHAVE |  |  |  |  |
|  |  | KMOH.82.0972 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Головка 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ 13 |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Порог, 2шт. |  | 2 | Кронштейн правый, 3шт. |  | 3 | Кронштейн левый, 3шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 4 |  | Болт М8х40 12шт. |  | 5 |  | Гайка 8 12шт. |  | 6 |  | Шайба 8 (кузов) 24шт |  | 7 |  | Гровер 8 12шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Штатные болты крепления порога(12шт.)

Направление движения

| Шаг 1 Демонтировать штатные пороги, отвернув 18 болтов. Инструмент: Головка 13 с воротком. |  |
| --- | --- |
| Штатный крепеж | 2, 3 |
| Шаг 2 Установить кронштейны поз.2 на места штатных кронштейнов с правой стороны кузова, закрепить штатным крепежом. Установить кронштейны поз.3 на места штатных кронштейнов с левой стороны кузова, закрепить штатным крепежом. Инструмент: Головка 13 с воротком. |  |
| 5, 6, 7 4, 6 |  |
| Шаг 3 Смонтировать пороги на кронштейны (показана передняя часть правого порога), закрепить крепежом поз.4, 5, 6 и 7 Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |