| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Решетка 76х60х42 |  |  |  |  |
|  |  | для KIA SORENTO 2009 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Отвертка крестовая |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Отвертка плоская |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Головки 10,13 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Дрель со сверлом 9мм |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Втулка, 2шт. |  | 3 | Закладная, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 4 |  | Болт М8х25 2шт. |  | 5 |  | Болт М8х110 2шт. |  | 6 |  | Гайка М8 2шт. |  | 7 |  | Шайба 8 4шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Шайба 8 (кузов) 2шт |  | 9 |  | Гровер 8 4шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Шаг 1 Демонтировать защитный пыльник моторного отсека, открутив 12 болтов и вынув 4 защелки. Инструмент: Головка 10 с воротком, отвертка крестовая. |  |
| --- | --- |
| 1 6, 7, 9 | 4, 8 |
| Шаг 2 Закрепить нижние точки крепления решетки поз.1 крепежом поз.4,6,7,8 и 9. Инструмент: Ключ 13, головка 13. |  |
| Шаг 3 Разметить по месту отверстия верхних точек крепления решетки. |  |

Шаг 4 Просверлить бампер и брус бампера. Инструмент: Дрель со сверлом 9мм.

5, 7, 9 2 3 Шаг 5 Установить в верхние точки крепления болты поз.5 с установленными шайбами поз.7 и 9, с обратной стороны бампера (между бампером и брусом) надеть на них втулки поз.2. Завести в брус закладные пластины поз.3 и вкрутить в них болты поз.5. Инструмент: Головка 13 с воротком.

Шаг 6 Выровнять решетку, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Ключ 13, головка 13 с воротком.

Шаг 7 Установить на место защитный пыльник моторного отсек в соответствии с шагом 1 в обратной последовательности, подрезав его по месту . Инструмент: Головка 10 с воротком.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!