| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита переднего бампера d60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KIA SPORTAGE 2010 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 30 | мин. |
| Масса |  | 6 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита, 1шт. |  | 2 | Кронштейн (прав., лев.), 2шт. |  | 3 | Кронштейн (прав., лев.), 2шт. |  | 4 | Втулка, 8шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М8х25 2шт. |  | 6 |  | Болт М8х40 4шт. |  | 7 |  | Болт М8х55 2шт. |  | 8 |  | Гайка М8 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Шайба 8 (кузов) 10шт. |  | 10 |  | Гровер 8 8шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать защитный пыльник моторного отсека. |  |
| --- | --- |
|  | 2 6, 9, 10 4 |
| Шаг 2 Установить кронштейны поз.2 на лонжероны, закрепить крепежом поз.6, 9 и 10 с втулками поз.4. Инструмент: Голова 13 с воротком. |  |
| Передняя точка крепления Задняя точка крепления |  |
| Шаг 3 Установить на место пыльник моторного отсека |  |

1 2 6, 9, 10 4

Шаг 4 Установить защиту поз.1 на передние точки крепления, закрепить крепежом 6, 9 и 10 со втулками поз.4. Инструмент: Головка 13 с воротком.

8, 9, 10 5, 9 7, 9, 10 3 4

Шаг 5 Установить на защиту кронштейны поз.3, закрепить крепежом 5, 8, 9 и 10, закрепить кронштейны к задним точкам крепления крепежом поз.7, 9 и 10 со втулками поз.4. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 6 Выровнять детали, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!