| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решётка передняя мини d 60 низкая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KIA SPORTAGE 2010 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 30 | мин. |
| Масса |  | 7,1 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Дрель со сверлом 10 |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита, 1шт. |  | 2 | Кронштейн (прав., лев.), 2шт. |  | 3 | Втулка, 2шт. |  | 4 | Втулка, 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М8х40 4шт. |  | 6 |  | Болт М8х130 2шт. |  | 7 |  | Гайка М8 2шт. |  | 8 |  | Шайба 8 (кузов) 8шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Гровер 8 6шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать защитный пыльник моторного отсека. |  |
| --- | --- |
|  | 2 5, 8, 9 4 |
| Шаг 2 Установить кронштейны поз.2 на лонжероны, закрепить крепежом поз.5, 8 и 9 с втулками поз.4. Инструмент: Голова 13 с воротком. |  |
| Передняя точка крепления Задняя точка крепления |  |
| Шаг 3 Установить на место пыльник моторного отсека |  |

1 4 2 5, 8, 9

Шаг 4 Установить защиту поз.1 на передние точки крепления, закрепить крепежом 5, 8 и 9 со втулками поз.4. Инструмент: Головка 13 с воротком.

Шаг 5 Разметить по месту отверстия верхних точек крепления решетки. Просверлить бампер и брус бампера. Инструмент: Дрель со сверлом 9мм.

6, 8 3 7, 8, 9

Шаг 6 Установить в верхние точки крепления болты поз.6 с установленными шайбами поз.8, с обратной стороны бампера (между бампером и брусом) надеть на них втулки поз.3. С внутренней стороны бруса навернуть на болты крепеж поз.7, 8 и 9. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 7 Выровнять детали, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!