| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита заднего бампера d 76 "ступень" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для KIA SPORTAGE 2010 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 30 | мин. |
| Масса |  | 8 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головки 13, 17 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита,1шт. |  | 2 | Кронштейн (прав.,лев.), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М8х25 4шт. |  | 4 |  | Болт М10х1,25х50 4шт. |  | 5 |  | Гайка М8 4шт. |  | 6 |  | Шайба 8 (кузов) 8шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Шайба 10 (кузов) 4шт |  | 8 |  | Гровер 8 4шт. |  | 9 |  | Гровер 10 4шт. |  |  |  |  |

|  | 4, 7, 9 2 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Установить на лонжероны (правый и левый) кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.4, 7 и 9 Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |
| 1 5, 6, 8 3, 6 |  |
| Шаг 2 Смонтировать защиту поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.3, 5, 6 и 8. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |
| Шаг 3 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8 - 20÷24 Нм М10 - 43÷49 Нм. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |