| Инструкция по установке для NL57560622 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ LX570 D76, НЕРЖ. СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Модель |  |  |  | LEXUS LX570 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модельный год |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  | Код изделия |  |  |  | NL57560622 |  |  |  |
|  |  | Масса изделия |  | 11,1 кг |  |  |  |  |
|  |  | Время установки |  | 35 мин. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантия |  | 3 года |  |  |  |  |

Просим Вас обращать внимание Покупателя на возможность звуковой реакции при установке данного изделия на автомобиль с датчиками парковки.

Также просим Вас обращать внимание Покупателя на то, что часть данного изделия может быть видна в обзорную камеру.

| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Головки 13, 19 с воротком |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Пластина, 2шт. |  | 3 | Закладной болт, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Растяжка, 2шт. |
| --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М8х25 (нерж.) 2шт. |  | 6 |  | Болт М12х1,25х50 4шт. |  | 7 |  | Гайка M8 (нерж.) 4шт. |  | 8 |  | Шайба 8 (кузов., нерж.) 12шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Шайба 12 4шт. |  | 10 |  | Гровер 8 (нерж.) 4шт. |  | 11 |  | Гровер 12 4шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать штатные передние буксирные проушины (правую и левую) и площадку номерного знака в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля LEXUS LX570. Инструмент: Согласно инструкции по ремонту. |  |
| --- | --- |
|  | 3 7, 8, 10 4 |
| Шаг 2 Установить закладные поз.3 в отверстия бруса радиатора (изнутри бруса, отверстия на рисунке не видны, справа и слева). Установить на закладные растяжки поз.4, закрепить крепежом поз. 7, 8 и 10. Инструмент: Ключ 13. |  |
|  | Штатная проушина 2 6, 9, 11 |
| Шаг 3 Установить решетку поз.1 на площадки буксирных проушин (справа и слева), закрепить крепежом поз. 6, 9 и 11 с пластинами поз.2, установив на пластины штатные буксирные проушины. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |
| 7, 8, 10 5, 8 |  |
| Шаг 4 Закрепить решетку поз.1 к растяжкам поз.4, закрепить крепежом поз.5, 7, 8 и 10. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ13. |  |
| Шаг 5 Выровнять решетку, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М8- 20÷24 Нм М12- 78÷88 Нм. Инструмент: Головка 13, 19 с воротком, ключ13. |  |