| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита переднего бампера d76 |  |  |  |  |
| MITSUBISHI ASX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MASX.48.1119 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса |  | 7,3 | кг |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 10, 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Защита,1шт. |  | 2 | Кронштейн, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М8х25 8шт. |  | 4 |  | Гайка М8 4шт. |  | 5 |  | Шайба 8 (кузов) 12шт |  | 6 |  | Гровер 8 8шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3, 5, 6 2 |
| --- | --- |
| Шаг 1 Демонтировать пыльник моторного отсека. Установить кронштейны поз.2 (справа и слева), закрепить крепежом поз.3, 5 и 6. Инструмент: Головка 10, 13 с воротком. |  |
|  | 3, 5 1 4, 5, 6 |
| Шаг 2 Установить защиту поз.1 на кронштейны кузова автомобиля, закрепить крепежом поз.3, 4, 5 и 6 Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |

4, 5, 6 3, 5 2

Шаг 3 Дополнительно закрепить защиту к кронштейнам поз.2 крепежом поз.3, 4, 5 и 6. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 4 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М6 - 8÷10 Нм М8 - 20÷24 Нм. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 5 Установить пыльник моторного отсека, подрезав его по месту. Инструмент: Головка 10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!