| Инструкция по установке для NL57760631 ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ "УГОЛКИ" LX570 D76, НЕРЖ. СТАЛЬ, 2 ШТ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Модель |  |  |  | LEXUS LX570 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модельный год |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  | Код изделия |  |  |  | NL57760631 |  |  |  |
|  |  | Масса изделия |  | 18,6 кг |  |  |  |  |
|  |  | Время установки |  | 40 мин. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантия |  | 3 года |  |  |  |  |

| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Головки 17, 19 с воротком |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ рожковый 17 |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Уголки (правый, левый), 2шт. |  | 2 | Кронштейн (правый, левый), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Проставка, 2шт. |  | 4 | Закладная, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 5 |  | Болт М10х30 (нерж.) 4шт. |  | 6 |  | Болт М12x1,25х55 4шт. |  | 7 |  | Шпилька М10х60 2шт |  | 8 |  | Гайка M10 (нерж.) 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 |  | Гайка M10 2шт. |  | 10 |  | Шайба 10 (кузов., нерж.) 8шт. |  | 11 |  | Шайба 10 (кузов.) 2шт. |  | 12 |  | Шайба 12 4шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Гровер 10 (нерж.) 4шт. |  | 14 |  | Гровер 10 2шт. |  | 15 |  | Гровер 12 4шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать заднюю буксирную проушину в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля LEXUS LX570. Инструмент: Согласно инструкции по ремонту. |  |
| --- | --- |
|  | 4 7 |
| Шаг 2 Завести через отверстия в лонжеронах (справа и слева), указанных на рисунке, проволоку или магнитную отвертку, зацепить закладные поз.4. Протащить закладные внутрь лонжеронов и расположить их соосно с нижними отверстиями. Ввернуть в закладные поз.4 шпильки поз.7. |  |
|  | 7 6, 12, 15 3 2 9, 11, 14 |
| Шаг 3 Установить кронштейны поз.2 на лонжероны автомобиля (справа и слева), закрепить крепежом поз.6, 9, 11, 12, 14 и 15, установив проставки поз.3. ПРИМЕЧАНИЕ: Если уголки устанавливаются совместно с ТСУ, проставки не устанавливать. Инструмент: Головка 17, 19 с воротком. |  |
| 5, 10 8, 10, 13 1 5, 10 |  |
| Шаг 4 Установить уголки поз.1 на кронштейны поз.2 (справа и слева), закрепить крепежом поз.5, 8, 10 и 13. Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17. |  |
| Шаг 5 Выровнять уголки, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М10- 43÷49 Нм М12- 78÷88 Нм. Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13. |  |