| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решётка передняя мини d 60 низкая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для MAZDA CX-7 |  |  |  |  |
|  |  | MACX.56.1109 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 30 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Время демонтажа |  | 30 | мин. |
| Масса |  | 8,7 | кг |
| Гарантия |  | 12 | месяцев |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 10, 13 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Отвертка крестовая |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Кронштейн, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М6х35 4шт. |  | 4 |  | Болт М8х25 4шт. |  | 5 |  | Гайка М8 2шт. |  | 6 |  | Шайба 6 (кузов) 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Шайба 8 (кузов) 8шт. |  | 8 |  | Гровер 6 4шт. |  | 9 |  | Гровер 8 4шт. |  | 10 |  | Саморез 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Отвернуть болты крепления защитного пыльника моторного отсека (4шт.). Инструмент: Головка 10 с воротком.

2 3, 6, 8

Шаг 2 Установить кронштейн поз.2 на освободившиеся резьбовые отверстия, закрепить крепежом поз.3, 6 и 8. Инструмент: Головка 10 с воротком.

4, 7 5, 7, 9

Шаг 3 Установить решетку поз.1 на кронштейн поз.2, закрепить крепежом поз. 4, 5, 7 и 9. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

|  | 10 |
| --- | --- |
| Шаг 4 Закрепить решетку поз.1 к бамперу саморезами поз.10. Инструмент: Отвертка крестовая. |  |
| Шаг 5 Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М6 - 8÷10 Нм М8 - 20÷24 Нм. Инструмент: Головка 10, 13 с воротком, ключ 13, отвертка крестовая. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |