NISSAN JUKE 2WD

(Устанавливать со снятыми передними брызговиками)

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2011 | Коробка: Все | 9.4102.1 | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х30………………………………………………….... | 4 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х30………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Болт М10x1.25х35…………………...……………………….. | 2 | шт. |
|  | Гайка М8……………………………………………………… | 6 | шт. |
|  | Шайба 8……………………………………………………….. | 10 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8………………………………………….. | 6 | шт. |
|  | Шайба 10……………………………………………………… | 4 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10………………………………………… | 4 | шт. |
|  | Гайка закладная М10х65/32.5……………………………….. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М8……………………………………… | 2 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………….. | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Установить гайку М10х65/32.5 на силовой элемент заднего рычага в месте крепления заднего кронштейна (рис. 2 поз. 1) и выкрутить штатный болт М10х1.25х30 (рис. 2 поз. 2).

- Установить шпильки закладные М8 в отверстия лонжерона расположенные в местах крепления передних кронштейнов (рис.3)

- Разметить и высверлить в ребре кузова по два отверстия диаметра 8,5..9 мм для каждого переднего кронштейна в предполагаемых местах крепления (рис. 4).

- Закрепить переднюю часть переднего кронштейна болтами М8х30 и гайками М8, заднюю часть гайкой М8 к установленной шпильке закладной М8 (рис. 5).

- Закрепить переднюю часть заднего кронштейна болтом М10x1.25х35 к штатному резьбовому отверстию, заднюю часть болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10х65/32.5 (рис. 6).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 7).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис. 2 Место крепления заднего кронштейна | Рис. 3 Место крепление переднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис. 4 Места для сверления отверстий | Рис. 5 Установка переднего кронштейна |
| Рис. 6 Установка заднего кронштейна | Рис. 7 Вид автомобиля с порогом |