Renault Duster

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.4701.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2011 | Коробка: Все | Комплект порогов |  |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х30………………………………………………………. | 4 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х30……………………………………………………. | 8 | шт. |
|  | Гайка М8…………………………………………………......... | 4 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 8 | шт. |
|  | Шайба малая 10………………………………………………. | 4 | шт. |
|  | Шайба 8……………………………………………………………. | 8 | шт. |
|  | Шайба 10………………………………………………………….. | 12 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10………………………………………. | 16 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х75/23……….……………. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная 2М10х60/80…………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10………………………………… | 2 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Крепление ……….……………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.

- Установить шпильку закладную 2М10х60/80 в отверстия кузова в месте крепления переднего кронштейна (рис. 2).

- Заднюю часть переднего кронштейна закрепить к установленной шпильке закладной 2М10х60/80 гайками М10 (рис.3), переднюю часть закрепить болтом М10х30 через штатное отверстие в ребре кузова (рис.4).

- Установить шпильку закладную М10х75/23 (рис.5 поз.1) и шпильку закладную М10 (рис. 5 поз.2) в месте крепления заднего кронштейна.

- Закрепить крепление гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х75/23 (рис. 6).

- Закрепить заднюю часть заднего кронштейна гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 и двумя болтами М10х30 к установленному креплению, переднюю часть закрепить болтом М10х30 через штатное отверстие в ребре кузова (рис.6).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис.7, 8).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Установка шпилек закладных М10х90/20 в месте крепления переднего кронштейна | Рис.3 Установка задней части переднего кронштейна. |  |
| --- | --- | --- |
| Рис.4 Установка передней части переднего кронштейна. |  | Рис.5 Установка шпилек закладных в месте крепления заднего кронштейна. |
| Рис.6 Установка заднего кронштейна |  | Рис. 7 Вид автомобиля с установленным порогом |

Для увеличения несущей способности кронштейнов площадки в пороге автомобиля необходимо разметить и высверлить дополнительные отверстия Ø 9 мм, в соответствии  с отверстиями в пластине кронштейна (рис. 9, 10). Отверстия должны находиться в углублении пластиковой накладки порога (рис. 8). Для дополнительного крепления к просверленному отверстию использовать Болт М8х30 и Гайку М8.

| Рис. 8 Место сверления | Рис. 9 Передний кронштейн |
| --- | --- |
| Рис.10 Задний кронштейн |  |