5  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- отключить аккумуляторную батарею,

- подключить провода к клеммам розетки № 1,2,4,6,7 и закрепить розетку на подро-зетнике с помощью винтов  и гаек М5,

- присоединить три провода от клемм розетки № 1, 2, 6 к левому заднему фонарю, а один провод от клеммы №4 к правому заднему фонарю (см. схему Рис. 2)

- места соединения проводов заизолировать,

- проверить на автомобиле действие указателей поворотов, габаритных огней и сигнала торможения.

Рисунок 2.  Схема подключения электрооборудования

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

AUDI 100     до 1991 г.в.

Код АU 02

### Руководство по монтажу и эксплуатации

Рисунок 1.

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

##### 1  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 750 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

1.2  Вертикальная статическая нагрузка  на сцепной шар не более 50 кгс

1.3  Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4  При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### 2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 50 кгс - 750 кг - 14 кг |
| --- | --- |

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ТСУ AUDI 100 в сборе Болт М10х30 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø10 Болт М12х1,25х70 Гайка М12х1,25 Подрозетник Шар Руководство | - 1 шт. - 6 шт. - 6 шт. - 6 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 3 шт. - 3 шт. - 1 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- демонтировать задний бампер и кронштейны крепления бампера;

- закрепить задний бампер на пластины ТСУ штатными гайками;

- установить ТСУ вместе с бампером в лонжероны а/м и закрепить с помощью крепежных элементов, указанных на рисунке 1;

- произвести окончательную затяжку болтов и гаек  с моментами 30 - 50  Н·м;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.