| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита задняя «уголки» d 42 |  |  |  |  |  |  |
| MITSUBISHI ASX |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MASX.76.1138 |  |  |  |  |

| Время установки |  | 20 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса |  | 1,2 | кг |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 10 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Дрель со сверлом 6мм |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Уголок правый,1шт. |  | 2 | Уголок левый, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М6х25 4шт. |  | 4 |  | Гайка М6 4шт. |  | 5 |  | Шайба 6 (кузов) 8шт |  | 6 |  | Гровер 6 4шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаг 1 Примерить уголки согласно рисунка. Разметить отверстия в бампере. Просверлить бампер. Инструмент: Дрель со сверлом 6мм.

3, 5 4, 5, 6

Шаг 2 Установить уголки на бампер, закрепить крепежом поз.3, 4, 5 и 6 (справа и слева). Инструмент: Головка 10 с воротком, ключ 10.

Шаг 3 Выровнять уголки, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжки: М6 - 8÷10 Нм. Инструмент: Головка 10 с воротком, ключ 10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!