| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фаркоп |  |  |  |  |
|  |  | MITSUBISHI ASX |  |  |  |  |

| Время установки |  | 45 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса |  | 15,4 | кг |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коллектив «Союз-96» благодарит Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Ключ рожковый 8, 17, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Головка 17, 19 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Отвертка крестовая |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Труба, 1шт. |  | 2 | Кронштейн, 2шт. |  | 3 | Упор (прав., лев.), 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Фаркоп, 1шт. |  | 5 | Кронштейн розетки, 1шт. |  | 6 | Электро розетка, 1шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 10 |  | Болт М10х1,25х35 10шт. |  | 11 |  | Болт М10х1,25х110 4шт. |  | 12 |  | Болт М12х1,25х45 4шт. |  | 13 |  | Болт М12х1,25х70 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 |  | Гайка М10x1.25 8шт. |  | 15 |  | Гайка М12x1.25 4шт. |  | 16 |  | Шайба 12 10шт. |  | 17 |  | Шайба 10 (кузов) 22шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18 |  | Гровер 10 14шт. |  | 19 |  | Гровер 12 6шт. |  |  |  |  |

Крепление страховочного троса

| Шаг 1 Демонтировать штатную буксирную проушину с левого лонжерона автомобиля. Инструмент: Головка 17 с воротком. |  |
| --- | --- |
| Правый лонжерон | 11, 17 2 14, 17, 18 |
| Шаг 2 Установить кронштейны поз.2 на лонжероны (правый и левый), закрепить крепежом поз.11, 14, 17 и 18 к втулкам в лонжеронах. Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17. |  |
| Правый лонжерон | 10, 17, 18 14, 17, 18 10, 17 3 |
| Шаг 3 Дополнительно закрепить кронштейны поз.2 упорами поз.3 (справа и слева) с крепежом поз.10, 14, 17 и 18 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах. Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17. |  |

1 11, 16, 19 15, 16, 19 12, 16

Шаг 4 Смонтировать трубу поз.1 на кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.12, 15, 16 и 19. Инструмент: Голова 19 с воротком, ключ 19.

4 5 13, 16 15, 16, 19

Шаг 5 Смонтировать на трубу поз.1 фаркоп поз.4, закрепить крепежом поз.13, 15, 16 и 19, установив на один из болтов кронштейн поз.5. Инструмент: Голова 19 с воротком, ключ 19.

Шаг 6 Выровнять детали, окончательно затянуть крепеж. Момент затяжкм: М10 - 49÷54 Нм М12 - 88÷98 Нм. Инструмент: Головка 17, 19 с воротком, ключ 17, 19.

Шаг 7 Смонтировать на кронштейн поз.5 электророзетку поз.6. Инструмент: Ключ 8, отвертка крестовая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ!