| Инструкция по установке комплекта защитно-декоративных аксессуаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решетка передняя мини d 76 низкая с нижней защитой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для TOYOTA LC PRADO 150 |  |  |  |  |
|  |  | NL15571107 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Уважаемый Покупатель! |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции |  |  |  |  |  |
| Для успешной установки аксессуара Вам понадобится: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Головки 10, 13, 19 с воротком |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Ключ 13 |  |  |  |  |  |  |

Монтажный комплект:

| 1 | Решетка, 1шт. |  | 2 | Втулки, 2шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крепеж:

| 3 |  | Болт М8х150 2шт. |  | 4 |  | Болт М12х1,25х30 2шт. |  | 5 |  | Гайка 8 2шт |  | 6 |  | Шайба 8 (кузов.) 4шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 |  | Шайба 12 (кузов) 2шт |  | 8 |  | Гровер 8 2шт. |  | 9 |  | Гровер 12 2шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг 1 Демонтировать брызговики из под переднего бампера, вывернув фиксаторы (4шт.) Демонтировать защитный пыльник моторного отсека, отвернув 5 болтов. Инструмент: Головка 10 с воротком. |  |
| --- | --- |
|  | 1 4, 7, 9 |
| Шаг 2 Установить решетку поз.1 на кронштейны под лонжеронами, закрепить крепежом поз.4, 7 и 9. Инструмент: Головка 19 с воротком. |  |

|  | 2 3, 6 5, 6, 8 |
| --- | --- |
| Шаг 3 Закрепить верхние кронштейны решетки к передним частям лонжеронов (через решетку в бампере, справа и слева), закрепить крепежом поз.3, 5, 6 и 8 через втулки поз.2. Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13. |  |
| Шаг 4 Выровнять решетку, окончательно затянуть крепеж. Инструмент: Головка 13, 19 с воротком, ключ 13. |  |
| Шаг 5 Подрезать по месту пыльник моторного отсека, установить его на место. Подрезать по месту брызговики, установить их на место. Инструмент: Головка 10. |  |
| ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ! |  |