VolksWagen Tiguan

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.5802.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2007- | Коробка: Все | Комплект порогов |  |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| 1 | Болт М10х30……………………………………………………. | 6 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гайка М10………………………………………………......... | 4 | шт. |
| 3 | Гайка закладная М10………………………………………. | 2 | шт. |
| 4 | Гайка закладная М10 L=200…………………......... | 2 | шт. |
| 5 | Шпилька закладная М10………………………………… | 4 | шт. |
| 6 | Шайба 10………………………………………………………….. | 10 | шт. |
| 7 | Шайба пружинная 10………………………………………. | 10 | шт. |
| 8 | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
| 9 | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
| 10 | Крепление левое……………………………………………… | 1 | шт. |
| 11 | Крепление правое…………………………………………… | 1 | шт. |
| 12 | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Снять пластиковые пыльники (рис 2.).

- Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления задних кронштейнов.

- Установить две шпильки закладные в отверстия балки подрамника в месте крепления переднего кронштейна (рис. 3).

- Установить гайку закладную М10 и гайку закладную М10 L = 200 в отверстиях подрамника в месте крепления переднего кронштейна  (рис. 4,5).

- Закрепить задний кронштейн гайками М10 к установленным шпилькам закладным (рис. 6).

- Закрепить крепление переднего кронштейна, к установленной гайке закладной М10, болтом М10х30 ввернув на пару оборотов.

- Закрепить передний кронштейн болтами М10Х30, к установленным гайке закладной М10 L=200 и креплению (рис. 7).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах

- Разметить и вырезать отверстия в пыльниках для установленного переднего кронштейна.

- Установить пыльники на штатное место (рис.7).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Пластиковый пыльник | Рис.3 Установка закладных для заднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка гайки закладной для крепления переднего кронштейна | Рис.5 Установка закладной для переднего кронштейна |
| Рис.6 Установка переднего кронштейна | Рис.7 Установка заднего кронштейна |
| Рис. 8 Вид автомобиля с установленными кронштейнами | Рис.9 Установка порога |
| Рис.10 Установка переднего кронштейна | Рис.11 Вид автомобиля с порогом |
| Рис. 12 Общий вид автомобиля с порогом |  |